# příloha č.2

# Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je restaurování kamenných křížů, soch,pomníků a oplocení u kostela v rámci realizace projektu

„Komplexní revitalizace veřejných prostranství a budov obce Holovousy“.

Investor : Obec Holovousy, Holovousy 39, 508 01  Hořice

V rámci realizace restaurátorských prací, týkajících se projektu se počítá s těmito aktivitami:

- Restaurování kamenného kříže na Chloumkách

- kříž je umístěn na návsi v části obce Chloumky, na p.č. 476/1

Restaurátorský zásah: očištění, omytí, vytmelení správek a spár, provedení barevné retuše, obnovení a vytažení písma na nápisech, ošetření biocidním prostředkem a provedení hydrofobizace celé památky.

- Restaurování studánky

-studánka je umístěna na návsi v části obce Chloumky u hájenky, na p.č.476/1

Restaurátorský zásah : odstranění betonu a cihlové vyzdívky, odstranění zeminy z přístupových stupňů. Rozebrání kamenné klenby studánky.Očištění a ošetření povrchu kamene, prasklé a silně poškozené bloky pískovce budou nahrazeny novými. Odstraněno bude staré potrubí a zajištěn odtok přepadové vody. Po úpravě základu a terénu bude znovu vyzděna klenba a boční rozpadlé stěny očištěnými bločky pískovce. Obnoveny budou i přístupové stupně. Povrch kamene bude ošetřen biocidním nátěrem.

- Restaurování Mariánského sloupu vč.oplocení

- Mariánský sloup je umístěn na návsi v Holovousích, p.č.41/1

Restaurátorský zásah: Sloup bude rozebrán, železné čepy nahrazeny nerezovými. Odstraněny budou staré správky, které nedrží a jsou barevně odlišné.jednotlivé díly památky budou po konsolidaci domodelovány a dotmeleny. Základy pod sloupem budou srovnány a vybetonovány. Písmo bude vyzlaceno a nápis na zadní části obnoven. Nově budou zhotoveny tři kamenné sloupky oplocení. Kovové díly oplocení budou zrestaurovány.

- Restaurování kříže na Farské zahradě

- kříž je umístěn na „návsi“ v části obce Chodovice, p.č. 180/2

Restaurátorský zásah : dochovalá část kříže bude rozebrána a osazena na nově vybudovaný základ. Památka bude očištěna, omyta a domodelovány a doplněny chybějící části. Obnoveno a vyzlaceno bude písmo. Zhotoven bude dle dochovaných fotografií nový kříž. Památka bude biocidně a hydrofobní ošetřena.

- Restaurování kříže před kostelem a kříže za kostelem

-kříže jsou umístěny u kostela sv.Bartoloměje v Chodovicích

Restaurátorský zásah: památky budou zpevněny a následně očištěny. Provedeny budou plastické retuše a výplně, doplněny chybějící části. Obnoveny budou nápisy. Památky budou biocidně a hydrofobně ošetřeny.

- Restaurování schodiště u kostela

- schodiště se nachází u kostela sv.Bartoloměje v Chodovicích, p.č. 243

Restaurátorský zásah: schodiště bude rozebráno, očištěno, omyto.Poškozené části budou vytmeleny. Po úpravě základů bude schodiště znovu osazeno. Betonové nástupnice budou nahrazeny pískovcovými. Schodiště bude biocidně a hydrofobní ošetřeno.

- Restaurování pískovcového odvodnění před kostelem

- odvodnění se nachází před kostelem sv.Bartoloměje v Chodovicích, p.č.243

Restaurátorský zásah: odvodnění cesty bude očištěno, poškozené části nahrazeny novými pískovcovými bločky, nově osazeny.

- Restaurování brány a kovového oplocení u kostela

-brána a oplocení se nachází u jižní části kostela sv.Bartoloměje v Chodovicích

Restaurátorský zásah: kamenné sloupy budou rozebrány, očištěny, veškeré čepy a spojovací materiály budou nahrazeny nerezovými. Po vytmelení budou sloupy osazeny na původní místo.

Plot bude rozebrán, očištěn. Doplněny budou kovářské a litinové chybějící doplňky.Kamenný základ pod plotem bude rozebrán, srovnán a znovu osazen. Po obnově budou plot a brána osazeny na původní místo.

- Restaurování kříže na hřbitově

- kříž se nachází uprostřed hřbitova v Chodovicích, p.č.391/2

Restaurátorský zásah: památka bude zpevněna, očištěna.Provedeny budou plastické retuše a výplně.památka bude biocidně a hydrofobní ošetřena. Litinový kříž bude očištěn, ošetřen, doplněny chybějící části.

- Restaurování náhrobků na hřbitově

Náhrobky budou rozebrány a konsolidovány, omyty a očištěny. Chybějící části doplněny. Část náhrobků bude přemístěna ke kostelu v Chodovicích, část bude restaurována na místě. Vybrané opuštěné hroby a náhrobky budou rozebrány a odvezeny. Hrobová místa budou upravena a zatravněna.

Konstrukční a technické řešení  – viz projektová dokumentace na CD.

Typy materiálů, uvedené v PD jsou uvedeny jen pro příkladný kvalitativní výčet. Lze je nahradit adekvátně kvalitativně podobnými materiály.